# Guía de Configuración y Parámetros

Archivo config.yaml de NimbusOS 4.x

Código: NE-220    Versión: 4.2    Fecha: 2026-09-22

Público objetivo: Ingenieros de integración y administradores

# 1. Introducción

La configuración de un gateway Nimbus Edge se define en el archivo YAML /etc/nimbus/config.yaml. Este documento lista todos los parámetros, sus valores por defecto y sus rangos admitidos para NimbusOS 4.2.x.

Antes de aplicar cambios se recomienda validar el archivo con nbctl config validate y luego aplicarlo con nbctl config apply. Si algún valor está fuera de rango, la validación falla con el código NE-E5020 y el equipo conserva la última configuración válida.

## 1.1 Prioridad de la configuración

La configuración remota enviada desde Nimbus Cloud (comando sync_config o PUT /v3/devices/{device_id}/config) tiene prioridad sobre el archivo local, salvo para las claves marcadas como local_only en este documento, que solo pueden modificarse localmente.

# 2. Estructura del archivo

mqtt:
  broker_url: mqtts://mqtt.nimbus-edge.example.com:8883
  keepalive_interval: 30
  qos: 1
telemetry:
  sample_interval_ms: 1000
  batch_size: 50
  buffer_max_mb: 256
  buffer_policy: drop_oldest
network:
  wan:
    mode: dhcp
    failover_timeout_s: 45
security:
  tls_min_version: "1.2"
  cert_rotation_days: 90
watchdog:
  enabled: true
  timeout_s: 60

# 3. Parámetros por sección

## 3.1 Sección mqtt

| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango / valores | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mqtt.broker_url | cadena | mqtts://mqtt.nimbus-edge.example.com:8883 | URL mqtts | Dirección del broker. El puerto 1883 sin TLS está deshabilitado. |
| mqtt.keepalive_interval | entero (s) | 30 | 10 a 300 | Intervalo de keepalive con el broker. Era 60 en NimbusOS 4.0 y 4.1. |
| mqtt.qos | entero | 1 | 0, 1 o 2 | Calidad de servicio de las publicaciones de telemetría. |
| mqtt.clean_session | booleano | false | true / false | Si es false, el broker conserva la sesión entre reconexiones. |
| mqtt.max_inflight | entero | 20 | 1 a 100 | Máximo de mensajes publicados sin confirmar. |

## 3.2 Sección telemetry

| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango / valores | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| telemetry.sample_interval_ms | entero (ms) | 1000 | 100 a 60000 | Frecuencia de muestreo de las fuentes. |
| telemetry.batch_size | entero | 50 | 1 a 500 | Cantidad de muestras por lote publicado. |
| telemetry.buffer_max_mb | entero (MB) | 256 | 16 a 1024 | Tamaño máximo del buffer persistente sin conexión. |
| telemetry.buffer_policy | cadena | drop_oldest | drop_oldest, drop_newest, block | Qué hacer cuando el buffer se llena (NE-E1042). Disponible desde 4.2.0. |

## 3.3 Sección network

| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango / valores | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| network.wan.mode | cadena | dhcp | dhcp, static, lte | Modo de la interfaz WAN. lte solo en GX-200L. |
| network.wan.failover_timeout_s | entero (s) | 45 | 10 a 600 | Tiempo sin enlace WAN antes de conmutar a LTE (NE-E4004). |
| network.lan.dhcp_range | cadena | 192.168.88.100-192.168.88.199 | Rango IPv4 | Rango entregado por DHCP en ETH1. local_only. |

## 3.4 Sección security

| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango / valores | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| security.tls_min_version | cadena | 1.2 | 1.2, 1.3 | Versión mínima de TLS. El valor 1.1 fue eliminado en 4.2.0. |
| security.cert_rotation_days | entero | 90 | 30 a 365 | Frecuencia de rotación del certificado del dispositivo. |
| security.ssh.enabled | booleano | false | true / false | Habilita el acceso SSH. local_only. |
| security.ssh.port | entero | 2222 | 1024 a 65535 | Puerto de escucha de SSH. local_only. |
| security.buffer_encryption | booleano | false | true / false | Cifra el buffer de telemetría con AES-256-GCM. |

## 3.5 Sección modbus

| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango / valores | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| modbus.poll_interval_ms | entero (ms) | 500 | 100 a 60000 | Intervalo de sondeo de los esclavos. Con valores menores a 200 conviene usar 4.2.1 o superior. |
| modbus.timeout_ms | entero (ms) | 1500 | 200 a 10000 | Tiempo máximo de espera de una respuesta. |
| modbus.retries | entero | 3 | 0 a 10 | Reintentos antes de declarar NE-E2003. |

## 3.6 Secciones watchdog, logging y ota

| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango / valores | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| watchdog.enabled | booleano | true | true / false | Activa el watchdog de software. |
| watchdog.timeout_s | entero (s) | 60 | 10 a 300 | Tiempo sin respuesta de nimbusd antes del reinicio (NE-E2007). |
| logging.level | cadena | info | debug, info, warn, error | Nivel de detalle del registro. |
| logging.max_size_mb | entero (MB) | 10 | 1 a 100 | Tamaño máximo de cada archivo de registro. |
| logging.max_files | entero | 5 | 1 a 20 | Cantidad de archivos rotados que se conservan. |
| ota.channel | cadena | stable | stable, beta | Canal de firmware. |
| ota.auto_update | booleano | false | true / false | Instala automáticamente nuevas versiones del canal. |
| ota.window | cadena | 02:00-04:00 | HH:MM-HH:MM | Ventana de mantenimiento en hora local del dispositivo. |

# 4. Valores recomendados por escenario

| Escenario | Ajustes sugeridos |
| --- | --- |
| Enlace celular de bajo ancho de banda | telemetry.sample_interval_ms 5000, telemetry.batch_size 200, mqtt.keepalive_interval 60 |
| Planta con latencia crítica | telemetry.sample_interval_ms 250, telemetry.batch_size 20, mqtt.qos 1 |
| Sitio con cortes frecuentes de red | telemetry.buffer_max_mb 512, telemetry.buffer_policy drop_oldest |
| Entorno con requisitos de cumplimiento | security.tls_min_version 1.3, security.buffer_encryption true |

# 5. Historial de cambios en valores por defecto

| Parámetro | Antes de 4.2.0 | Desde 4.2.0 |
| --- | --- | --- |
| mqtt.keepalive_interval | 60 | 30 |
| telemetry.buffer_policy | No existía (comportamiento equivalente a drop_oldest) | drop_oldest |
| security.tls_min_version | 1.2 (se admitía 1.1) | 1.2 (1.1 eliminado) |

# 6. Errores frecuentes de validación

mqtt.keepalive_interval menor a 10: rechazado con NE-E5020.

telemetry.batch_size mayor a 500: rechazado con NE-E5020.

network.wan.mode: lte en un GX-200 sin módem: se ignora y se registra una advertencia.

Indentación con tabulaciones: YAML solo admite espacios.