# Procedimiento de Actualización de Firmware y Rollback

NimbusOS 4.x - Gateways Nimbus Edge GX-200 / GX-200L

Código: NE-410    Versión: 2.1    Fecha: 2026-09-18

Público objetivo: Administradores de flota y personal de operaciones

# 1. Objetivo y alcance

Este procedimiento describe cómo actualizar el firmware de los gateways Nimbus Edge de forma individual o masiva, cómo verificar el resultado y cómo volver a la versión anterior si algo falla. Aplica a NimbusOS 4.x en los modelos GX-200 y GX-200L.

# 2. Requisitos previos

El equipo debe tener instalada la versión 4.0.3 o superior. Los equipos con versiones 3.x requieren una actualización intermedia (ver sección 9).

Debe haber al menos 500 MB de espacio libre en la eMMC. Se puede comprobar con nbctl status; el código NE-E3001 indica espacio bajo.

La alimentación debe ser estable durante toda la actualización. No interrumpa la energía mientras el LED ERR esté en estado de actualización.

Se recomienda exportar la configuración actual antes de actualizar con nbctl config export.

El equipo debe tener conectividad con la nube (puerto 443) para descargar el paquete, salvo que se use la instalación local.

# 3. Esquema de particiones A/B

El almacenamiento de sistema está dividido en dos particiones independientes, slot A y slot B. El equipo arranca desde la partición activa y la actualización siempre se escribe en la partición inactiva. Solo después de verificar el paquete y completar el reinicio se cambia la partición activa.

Este esquema garantiza que la versión anterior siga intacta hasta que la nueva demuestre funcionar correctamente, lo que hace posible el rollback.

# 4. Métodos de actualización

| Método | Cuándo usarlo | Cómo |
| --- | --- | --- |
| Campaña desde Nimbus Cloud | Flotas y actualizaciones masivas | Nimbus Console o POST /v3/firmware/campaigns |
| Interfaz web local | Un equipo individual con acceso al navegador | Menú Sistema, Actualización de firmware |
| Línea de comandos | Equipos sin conexión a Internet | nbctl ota install --file <ruta.nbfw> |

# 5. Procedimiento paso a paso

- Descargue el paquete .nbfw de la versión objetivo desde Nimbus Console y anote la suma SHA-256 publicada. Para NimbusOS 4.2.1 el paquete pesa aproximadamente 180 MB.

- Verifique que el equipo esté en línea y que nbctl status no muestre errores críticos.

- Inicie la actualización por el método elegido.

- El equipo verifica la firma Ed25519 y la suma SHA-256. Si la verificación falla se genera el código NE-E3010 y la actualización se cancela sin tocar la partición activa.

- El paquete se escribe en la partición inactiva y el equipo se reinicia. El equipo queda fuera de línea entre 2 y 3 minutos.

- Comienza la verificación posterior (sección 7). Si es satisfactoria, la nueva partición se marca como activa de forma definitiva.

La duración total típica de una actualización es de 8 minutos, incluida la descarga en una conexión normal.

# 6. Campañas por oleadas

Las campañas de Nimbus Cloud actualizan la flota por oleadas para limitar el impacto de una versión defectuosa. Los parámetros se definen en el objeto rollout.

| Parámetro | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| batch_percent | 10 | Porcentaje de la flota actualizado en cada oleada |
| pause_minutes | 30 | Pausa entre oleadas para observar resultados |
| abort_failure_rate | 5 | Si el porcentaje de fallos supera este valor, la campaña se aborta |

Nota: Solo puede haber una campaña activa por conjunto de dispositivos. Crear otra sobre los mismos equipos devuelve el error 409 campaign_conflict.

Por defecto, las actualizaciones se ejecutan dentro de la ventana de mantenimiento ota.window, de 02:00 a 04:00 en hora local del dispositivo. Los equipos con ota.auto_update activado instalan automáticamente las versiones publicadas en su canal (stable o beta).

# 7. Verificación posterior

Tras el reinicio, el equipo ejecuta una verificación de salud durante 300 segundos. La nueva versión se confirma solo si en ese tiempo ocurre lo siguiente:

nimbusd envía 3 latidos consecutivos a Nimbus Cloud.

El sondeo Modbus de los dispositivos configurados responde con normalidad.

No se activa ningún código crítico.

Puede consultar el estado con nbctl ota status. Una vez confirmada, la versión aparece actualizada en Nimbus Console y en GET /v3/devices/{device_id}.

# 8. Rollback

## 8.1 Rollback automático

Si la verificación posterior falla, o si el equipo se reinicia por watchdog antes de confirmar la nueva versión, el sistema vuelve automáticamente a la partición anterior y registra el código NE-E3011. El equipo queda operativo con la versión previa.

## 8.2 Rollback manual

Si una versión ya confirmada presenta problemas, puede volverse a la versión anterior con el comando nbctl ota rollback. El comando cambia la partición activa y reinicia el equipo. El rollback manual solo es posible mientras la partición anterior conserve la versión previa, es decir, hasta la siguiente actualización.

Advertencia: El rollback manual no revierte cambios de configuración realizados después de la actualización. Revise config.yaml si la versión anterior no admite parámetros introducidos en la nueva.

# 9. Ruta de actualización

| Versión de origen | Versión de destino | Procedimiento |
| --- | --- | --- |
| 3.x | 4.2.x | Actualizar primero a 4.0.3 y luego a 4.2.x |
| 4.0.0 a 4.0.2 | 4.2.x | Actualizar a 4.0.3 como paso intermedio |
| 4.0.3 o superior | 4.2.x | Actualización directa |

# 10. Errores frecuentes

| Código | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| NE-E3010 | Firma o suma SHA-256 inválida | Descargar de nuevo el paquete |
| NE-E3001 | Menos de 500 MB libres | Liberar espacio: reducir registros, eliminar diagnósticos |
| NE-E3011 | Falló la verificación posterior | Revisar nbctl ota status y reintentar |